- 像素点间距：≤2mm

- 刷新率:≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项

- 像素构成:1R、1G、1B

- 封装方式:SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线,五面黑灯，表面不反光

- 驱动方式:恒流驱动;控制方式:同步控制系统;维护方式:前后双向维护

- 整屏平整度≤0.04mm;模组平整度≤0.03mm

- 白平衡亮度:0-700cd/㎡可调;亮度调节:0-100%亮度可调，256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能;亮度均匀性:≥99%

- 色温：800K-18000K可调;白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时,100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K

- 水平视角≥170°;垂直视角≥170°

- 对比度≥9000:1

- 灰度等级≥14bit，红绿蓝各 256 级，可达 16384级;采用 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度;70%亮度，14bit灰度;50%亮度，14bit灰度;20亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象;支持 0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置

- 供电电源:在4.2*(1±10%)VDC~4.5*(1±10%)VDC范围内能正常工作;峰值功耗:≤300w/㎡;平均功耗：≤120W/㎡

- 防护性能:具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能;具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到 IP60